LAB 4

Simpson, Trapezoid, Midpoint Rule

Done by: Sovetkhan Daniyar

Checked by:

CODE:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import math

# ============================================

# ЗАДАЧА 1: Прямоугольная область

# Падение давления в пласте (стр. 8-11)

# ============================================

print("=" * 80)

print("ЗАДАЧА 1: РАСЧЕТ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ПЛАСТЕ")

print("=" * 80)

# Константы для задачи 1

b = 1000.0           # ширина пласта, м

hh = 15.0            # толщина слоя, м

k = 2e-13            # проницаемость, м²

mu_b = 1 / 86400000  # вязкость воды, Па·день (1 мПа·с = 1e-3 Па·с = 1/86400000 Па·день)

chi = 86400.0        # коэффициент пьезопроводности, м²/день

h_step = 25.0        # шаг по времени, дней

t_star = 3 * 365 + 5  # 3 года + 5 дней = 1100 дней

t_max = 7 * 365       # 7 лет = 2555 дней

alpha0 = 0.149        # м³/день²

c1 = 2.0              # коэффициент из курса

c2 = 3.0              # номер по списку

epsilon = 1.0         # коэффициент (не задан, берем 1)

print(f"\nИсходные данные для задачи 1:")

print(f"b = {b} м")

print(f"hh = {hh} м")

print(f"k = {k:.2e} м²")

print(f"μ_b = {mu_b:.2e} Па·день")

print(f"χ = {chi} м²/день")

print(f"Шаг по времени = {h_step} дней")

print(f"t* = {t_star} дней ({t_star/365:.2f} лет)")

print(f"t_max = {t_max} дней ({t_max/365:.2f} лет)")

print(f"α₀ = {alpha0} м³/день²")

print(f"c₁ = {c1}")

print(f"c₂ = {c2}")

# Функция f(t) для задачи 1

def f1(t):

"""f(t) = c1*t + c2*ln(1+t)"""

return c1 * t + c2 * np.log(1 + t)

# Функция расхода q_oc(t)

def q_oc(t):

"""Расход жидкости из пласта"""

if t <= t_star:

return alpha0 * f1(t)

else:

return alpha0 * f1(t_star)  # q_max

# Производная расхода dq/dt

def dq_dt(t):

"""Производная расхода по времени"""

if t <= t_star:

return alpha0 * (c1 + c2 / (1 + t))

else:

return 0.0

# Максимальный расход

q_max = alpha0 * f1(t_star)

print(f"\nq_max = {q_max:.4f} м³/день")

# Подынтегральная функция для задачи 1

def F1(t, tau):

"""

Подынтегральная функция для интеграла в формуле (11)

t - текущее время (верхний предел интеграла)

tau - переменная интегрирования

"""

if tau > t:

return 0.0

dq = dq_dt(tau)

sqrt_term = np.sqrt(chi * (t - tau) / np.pi)

return dq * sqrt_term

# Метод прямоугольников (Midpoint Rule) для вычисления интеграла

def midpoint_rule_int(a, b, func, t_current, n_sub=100):

"""

Вычисление интеграла методом прямоугольников

a, b - пределы интегрирования

func - подынтегральная функция F(t, tau)

t_current - текущее время t (параметр для функции)

n_sub - количество подынтервалов

"""

h_int = (b - a) / n_sub

result = 0.0

for i in range(n_sub):

# Середина подынтервала

tau_mid = a + (i + 0.5) * h_int

result += func(t_current, tau_mid) * h_int

return result

# Метод трапеций (Trapezoid Rule)

def trapezoid_rule_int(a, b, func, t_current, n_sub=100):

"""

Вычисление интеграла методом трапеций

"""

h_int = (b - a) / n_sub

result = 0.5 * (func(t_current, a) + func(t_current, b))

for i in range(1, n_sub):

tau = a + i * h_int

result += func(t_current, tau)

return result * h_int

# Метод Симпсона (Simpson's Rule)

def simpson_rule_int(a, b, func, t_current, n_sub=100):

"""

Вычисление интеграла методом Симпсона

n_sub должно быть четным

"""

if n_sub % 2 != 0:

n_sub += 1  # делаем четным

h_int = (b - a) / n_sub

result = func(t_current, a) + func(t_current, b)

for i in range(1, n_sub):

tau = a + i * h_int

if i % 2 == 0:

result += 2 * func(t_current, tau)

else:

result += 4 * func(t_current, tau)

return result * h_int / 3

# Вычисление ΔP(t) для задачи 1

def delta_P1(t, method='midpoint', n_sub=100):

"""

Вычисление падения давления ΔP(t) по формулам (11) и (12)

method: 'midpoint', 'trapezoid', 'simpson'

"""

coef = mu_b / (2 * epsilon * k * hh)

if t <= t_star:

# Формула (11)

integral = method_selector(0, t, F1, t, method, n_sub)

return coef * integral

else:

# Формула (12)

integral_0_tstar = method_selector(0, t_star, F1, t, method, n_sub)

additional = q_max * np.sqrt(chi * (t - t_star) / np.pi)

return coef * (integral_0_tstar + additional)

def method_selector(a, b, func, t, method, n_sub):

"""Выбор метода интегрирования"""

if method == 'midpoint':

return midpoint_rule_int(a, b, func, t, n_sub)

elif method == 'trapezoid':

return trapezoid_rule_int(a, b, func, t, n_sub)

elif method == 'simpson':

return simpson_rule_int(a, b, func, t, n_sub)

else:

raise ValueError("Неизвестный метод")

# Создаем массив временных точек

t_values = np.arange(0, t_max + h_step, h_step)

n_points = len(t_values)

# Вычисляем ΔP(t) разными методами

delta_P_midpoint = np.zeros(n_points)

delta_P_trapezoid = np.zeros(n_points)

delta_P_simpson = np.zeros(n_points)

print(f"\nВычисление ΔP(t) для {n_points} точек времени...")

for i, t in enumerate(t_values):

if i % 20 == 0:

print(f"  Обработка t = {t:.0f} дней...")

if t == 0:

delta_P_midpoint[i] = 0

delta_P_trapezoid[i] = 0

delta_P_simpson[i] = 0

else:

delta_P_midpoint[i] = delta_P1(t, method='midpoint', n_sub=200)

delta_P_trapezoid[i] = delta_P1(t, method='trapezoid', n_sub=200)

delta_P_simpson[i] = delta_P1(t, method='simpson', n_sub=200)

# Вывод таблицы результатов для задачи 1

print("\n" + "=" * 100)

print("РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ЗАДАЧИ 1 (Прямоугольная область)")

print("=" * 100)

print(f"{'t (дни)':<12} {'t (годы)':<12} {'ΔP midpoint':<15} {'ΔP trapezoid':<15} {'ΔP simpson':<15} {'Стадия':<12}")

print("-" * 100)

for i in range(0, n_points, max(1, n_points // 20)):  # Выводим ~20 точек

t = t_values[i]

t_years = t / 365

stage = "t ≤ t*" if t <= t_star else "t > t*"

print(f"{t:<12.0f} {t_years:<12.2f} {delta_P_midpoint[i]:<15.6f} "

f"{delta_P_trapezoid[i]:<15.6f} {delta_P_simpson[i]:<15.6f} {stage:<12}")

# ============================================

# ЗАДАЧА 2: Круговая область (стр. 12-14)

# ============================================

print("\n" + "=" * 80)

print("ЗАДАЧА 2: РАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ В КРУГОВОМ ПЛАСТЕ")

print("=" * 80)

# Константы для задачи 2

R = 2000.0                    # радиус, м

h_layer = 10.0                 # толщина слоя, м

k2 = 0.5e-12                   # проницаемость, м²

mu_w = 1e-3                    # вязкость воды, Па·с (1 мПа·с = 1e-3 Па·с)

mu_o = 2e-3                    # вязкость нефти, Па·с

P0 = 20e6                      # начальное давление, Па (20 МПа)

m_porosity = 0.3               # пористость

S0 = 0.95                      # начальная нефтенасыщенность

Sw = 0.05                      # насыщенность связанной водой

chi2 = 1.0                     # коэффициент пьезопроводности, м²/с

alpha0_2 = 5.0                 # м³/день² (из условия: 5 м³/день²)

t_star_2_years = 3.0           # t* = 3 года

t_star_2_days = t_star_2_years * 365  # t* в днях

# Перевод в согласованные единицы (СИ: метры, секунды)

# 1 день = 86400 секунд

alpha0_2_si = alpha0_2 / 86400  # м³/с²

t_star_2_sec = t_star_2_days * 86400  # t* в секундах

print(f"\nИсходные данные для задачи 2:")

print(f"R = {R} м")

print(f"h = {h_layer} м")

print(f"k = {k2:.2e} м²")

print(f"μ_w = {mu_w:.2e} Па·с")

print(f"μ_o = {mu_o:.2e} Па·с")

print(f"P₀ = {P0/1e6:.2f} МПа")

print(f"χ = {chi2} м²/с")

print(f"α₀ = {alpha0_2} м³/день² = {alpha0_2_si:.2e} м³/с²")

print(f"t* = {t_star_2_years} года = {t_star_2_days:.0f} дней = {t_star_2_sec:.2e} с")

# Безразмерное время

tau_star = chi2 * t_star_2_sec / (R**2)

print(f"τ* = {tau_star:.6f}")

# Функция f(τ-z) для задачи 2 (формула 3)

def f2(u):

"""

f(τ-z) = 0.5*(1 - (1+u)^(-3.81)) + 0.487*ln(1+u)

u = τ - z

"""

if u <= 0:

return 0.0

term1 = 0.5 * (1 - (1 + u)**(-3.81))

term2 = 0.487 * np.log(1 + u)

return term1 + term2

# Производная расхода dq/dz для задачи 2

def dq_dz_2(z, tau_max):

"""

Производная расхода по безразмерному времени

z - безразмерное время

"""

if z <= tau_star:

# Для t ≤ t*: dq/dz = α₀ * (c1 + c2/(1+t))

# Но здесь z безразмерное, нужно пересчитать в размерное время

# t = z * R²/χ (секунды)

t_sec = z * R**2 / chi2

t_days = t_sec / 86400

return alpha0_2_si * (c1 + c2 / (1 + t_days))

else:

return 0.0

# Подынтегральная функция для J(τ) (формула 2)

def integrand_J(z, tau):

"""

Подынтегральная функция для интеграла J(τ)

z - переменная интегрирования

tau - верхний предел

"""

if z > tau:

return 0.0

return dq_dz_2(z, tau) * f2(tau - z)

# Вычисление J(τ) численным интегрированием

def J_tau(tau, method='midpoint', n_sub=200):

"""

Вычисление J(τ) = ∫₀ᵗ dq/dz * f(τ-z) dz

"""

if tau <= 0:

return 0.0

if method == 'midpoint':

return midpoint_rule_int(0, tau, integrand_J, tau, n_sub)

elif method == 'trapezoid':

return trapezoid_rule_int(0, tau, integrand_J, tau, n_sub)

elif method == 'simpson':

return simpson_rule_int(0, tau, integrand_J, tau, n_sub)

else:

raise ValueError("Неизвестный метод")

# Коэффициент перед J(τ) в формуле (1)

coef_P = (mu_w * alpha0_2_si * R**2) / (2 * np.pi * k2 * h_layer * chi2)

# q_max для задачи 2 (в размерных единицах)

t_star_days = t_star_2_days

q_max_2 = alpha0_2 * f1(t_star_days)  # м³/день

q_max_2_si = q_max_2 / 86400  # м³/с

print(f"\nq_max = {q_max_2:.4f} м³/день = {q_max_2_si:.4f} м³/с")

print(f"Коэффициент перед J(τ): {coef_P:.6e} Па")

# Создаем массив безразмерного времени

tau_max = chi2 * t_max * 86400 / (R**2)  # t_max в секундах

tau_values = np.linspace(0, tau_max, 50)  # 50 точек

n_tau = len(tau_values)

# Вычисляем давление для каждого τ

P_midpoint = np.zeros(n_tau)

P_trapezoid = np.zeros(n_tau)

P_simpson = np.zeros(n_tau)

J_values = np.zeros(n_tau)

print(f"\nВычисление P(τ) для {n_tau} точек...")

for i, tau in enumerate(tau_values):

if i % 10 == 0:

print(f"  Обработка τ = {tau:.6f}...")

if tau <= tau_star:

# Формула (1)

J_mid = J_tau(tau, method='midpoint', n_sub=200)

J_trap = J_tau(tau, method='trapezoid', n_sub=200)

J_simp = J_tau(tau, method='simpson', n_sub=200)

P_midpoint[i] = P0 - coef_P * J_mid

P_trapezoid[i] = P0 - coef_P * J_trap

P_simpson[i] = P0 - coef_P * J_simp

J_values[i] = J_mid

else:

# Формула (4)

J_star_mid = J_tau(tau_star, method='midpoint', n_sub=200)

J_star_trap = J_tau(tau_star, method='trapezoid', n_sub=200)

J_star_simp = J_tau(tau_star, method='simpson', n_sub=200)

additional = q_max_2_si * f2(tau - tau_star)

P_midpoint[i] = P0 - coef_P * (J_star_mid + additional)

P_trapezoid[i] = P0 - coef_P * (J_star_trap + additional)

P_simpson[i] = P0 - coef_P * (J_star_simp + additional)

J_values[i] = J_star_mid + additional

# Вывод таблицы результатов для задачи 2

print("\n" + "=" * 100)

print("РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ЗАДАЧИ 2 (Круговая область)")

print("=" * 100)

print(f"{'τ':<12} {'t (дни)':<12} {'t (годы)':<12} {'P (МПа) midpoint':<20} {'P (МПа) simpson':<20} {'Стадия':<12}")

print("-" * 100)

for i in range(0, n_tau, max(1, n_tau // 15)):

tau = tau_values[i]

t_sec = tau * R**2 / chi2

t_days = t_sec / 86400

t_years = t_days / 365

stage = "τ ≤ τ*" if tau <= tau_star else "τ > τ*"

print(f"{tau:<12.6f} {t_days:<12.1f} {t_years:<12.2f} "

f"{P_midpoint[i]/1e6:<20.6f} {P_simpson[i]/1e6:<20.6f} {stage:<12}")

Results:

================================================================================

ЗАДАЧА 1: РАСЧЕТ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ПЛАСТЕ

================================================================================

Исходные данные для задачи 1:

b = 1000.0 м

hh = 15.0 м

k = 2.00e-13 м²

μ_b = 1.16e-08 Па·день

χ = 86400.0 м²/день

Шаг по времени = 25.0 дней

t* = 1100 дней (3.01 лет)

t_max = 2555 дней (7.00 лет)

α₀ = 0.149 м³/день²

c₁ = 2.0

c₂ = 3.0

q_max = 330.9308 м³/день

Вычисление ΔP(t) для 104 точек времени...

Обработка t = 0 дней...

Обработка t = 500 дней...

Обработка t = 1000 дней...

Обработка t = 1500 дней...

Обработка t = 2000 дней...

Обработка t = 2500 дней...

====================================================================================================

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ЗАДАЧИ 1 (Прямоугольная область)

====================================================================================================

t (дни)      t (годы)     ΔP midpoint     ΔP trapezoid    ΔP simpson      Стадия

----------------------------------------------------------------------------------------------------

0            0.00         0.000000        0.000000        0.000000        t ≤ t*

125          0.34         95581596.998388 95644096.295207 95604298.968793 t ≤ t*

250          0.68         262236441.333090 262587993.315348 262394473.753121 t ≤ t*

375          1.03         475985441.451707 476881586.255577 476432091.431962 t ≤ t*

500          1.37         727996092.474173 729677220.855534 728887009.069252 t ≤ t*

625          1.71         1013120603.655461 1015805180.958484 1014602120.792241 t ≤ t*

750          2.05         1327869380.750292 1331755449.091821 1330076359.300383 t ≤ t*

875          2.40         1669672388.817143 1674940569.001055 1672728853.007550 t ≤ t*

1000         2.74         2036533520.735298 2043349873.907942 2040553965.823083 t ≤ t*

1125         3.08         2948200673.688493 2956757565.192989 2953288947.714835 t > t*

1250         3.42         4019170566.396080 4028212634.420236 4024541465.160589 t > t*

1375         3.77         4738561883.501394 4748049023.281989 4744196086.619226 t > t*

1500         4.11         5335143062.375104 5345053675.231571 5341028257.025428 t > t*

1625         4.45         5860047258.837739 5870363429.276878 5866172987.323545 t > t*

1750         4.79         6335733549.770823 6346439673.342189 6342090633.266975 t > t*

1875         5.14         6774636699.319733 6785718925.381196 6781216962.726804 t > t*

2000         5.48         7184566653.698681 7196012547.165700 7191362744.073501 t > t*

2125         5.82         7570839555.198738 7582637857.649168 7577844808.157670 t > t*

2250         6.16         7937282735.679401 7949423184.692879 7944491072.181546 t > t*

2375         6.51         8286768188.091866 8299241375.437848 8294174032.429880 t > t*

2500         6.85         8621520872.843325 8634318130.474216 8629119086.226780 t > t*

================================================================================

ЗАДАЧА 2: РАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ В КРУГОВОМ ПЛАСТЕ

================================================================================

Исходные данные для задачи 2:

R = 2000.0 м

h = 10.0 м

k = 5.00e-13 м²

μ_w = 1.00e-03 Па·с

μ_o = 2.00e-03 Па·с

P₀ = 20.00 МПа

χ = 1.0 м²/с

α₀ = 5.0 м³/день² = 5.79e-05 м³/с²

t* = 3.0 года = 1095 дней = 9.46e+07 с

τ* = 23.652000

q_max = 11054.9913 м³/день = 0.1280 м³/с

Коэффициент перед J(τ): 7.368284e+09 Па

Вычисление P(τ) для 50 точек...

Обработка τ = 0.000000...

Обработка τ = 11.262857...

Обработка τ = 22.525714...

Обработка τ = 33.788571...

Обработка τ = 45.051429...

====================================================================================================

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ЗАДАЧИ 2 (Круговая область)

====================================================================================================

τ            t (дни)      t (годы)     P (МПа) midpoint     P (МПа) simpson      Стадия

----------------------------------------------------------------------------------------------------

0.000000     0.0          0.00         20.000000            20.000000            τ ≤ τ*

3.378857     156.4        0.43         20.000000            20.000000            τ ≤ τ*

6.757714     312.9        0.86         20.000000            20.000000            τ ≤ τ*

10.136571    469.3        1.29         20.000000            20.000000            τ ≤ τ*

13.515429    625.7        1.71         20.000000            20.000000            τ ≤ τ*

16.894286    782.1        2.14         20.000000            20.000000            τ ≤ τ*

20.273143    938.6        2.57         20.000000            20.000000            τ ≤ τ*

23.652000    1095.0       3.00         20.000000            20.000000            τ ≤ τ*

27.030857    1251.4       3.43         -1127.737628         -1127.737628         τ > τ*

30.409714    1407.9       3.86         -1391.822047         -1391.822047         τ > τ*

33.788571    1564.3       4.29         -1557.964269         -1557.964269         τ > τ*

37.167429    1720.7       4.71         -1679.655492         -1679.655492         τ > τ*

40.546286    1877.1       5.14         -1775.747966         -1775.747966         τ > τ*

43.925143    2033.6       5.57         -1855.165536         -1855.165536         τ > τ*

47.304000    2190.0       6.00         -1922.849552         -1922.849552         τ > τ*

50.682857    2346.4       6.43         -1981.825338         -1981.825338         τ > τ*

54.061714    2502.9       6.86         -2034.080535         -2034.080535         τ > τ*

================================================================================

АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ МЕТОДОВ ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ

================================================================================

Теоретические оценки погрешности (из лекции):

--------------------------------------------------

Метод прямоугольников: O(h²), погрешность ≤ M₂·h²·(b-a)/24

Метод трапеций:       O(h²), погрешность ≤ M₂·h²·(b-a)/12

Метод Симпсона:       O(h⁴), погрешность ≤ M₄·h⁴·(b-a)/180

--------------------------------------------------

Экспериментальное сравнение (при t = 2575 дней):

ΔP (прямоугольники) = 8816051218.64833832

ΔP (трапеции)       = 8829039030.28857231

ΔP (Симпсон)        = 8823762547.87258148

Оценка погрешности (относительно метода Симпсона):

Погрешность прямоугольников: 7.71e+06 (0.0874%)

Погрешность трапеций:        5.28e+06 (0.0598%)

Проверка порядка точности (уменьшение шага в 2 раза):

PLOTS: